星跟踪器光学系统设计报告

1. 系统概述

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 星跟踪器光学镜头 |
| 设计日期 | 2026年1月28日 |
| 设计软件 | Zemax OpticStudio |
| 工作波长 | 486.1nm - 656.3nm（可见光波段） |
| 焦距 | 57.00 mm |
| F数 | 4 |
| 视场角 | 半视场10° |
| 总光学长度 | 80.87 mm（第一镜片前表面到像面） |
| 后截距 | 1.126 mm |
| 探测器类型 | 建议CMOS/CCD面阵传感器 |

2. 光学性能指标

2.1 像质评价指标

2.1.1 点列图（光斑尺寸）

系统在全视场范围内的几何光斑尺寸如下：

| 视场角(°) | RMS半径(μm) | 最大半径(μm) | X方向RMS(μm) | Y方向RMS(μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0°（中心） | 1.24 | 2.33 | 0.88 | 0.88 |
| 4.0°（中等） | 1.55 | 5.28 | 0.89 | 1.27 |
| 10.0°（边缘） | 1.87 | 5.32 | 1.35 | 1.30 |

评价：全视场RMS光斑半径均小于2μm，表明系统成像锐利，接近衍射极限。

2.1.2 调制传递函数（MTF）

系统在关键空间频率下的MTF值：

| 空间频率(lp/mm) | 中心视场MTF | 4°视场MTF | 10°视场MTF |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.833 | 0.822 | 0.814 |
| 100 | 0.662 | 0.642 | 0.623 |
| 150 | 0.512 | 0.491 | 0.468 |
| 截止频率 | ≈540 | ≈510 | ≈500 |

关键指标：

- 在100 lp/mm处，全视场MTF > 0.62

- 截止频率超过500 lp/mm

- 子午与弧矢方向MTF曲线基本重合，表明像散得到良好控制

2.1.3 波前像差

中心视场（0°）的单色像差（587.6nm）：

- 峰谷值(PV)：0.109 λ（波）

- 均方根值(RMS)：0.035 λ

- 斯特列尔比(Strehl Ratio)：>0.95（根据RMS估计）

评价：波前误差远优于λ/4（0.25λ）的瑞利判据，系统接近衍射极限。

2.1.4 畸变

最大畸变出现在10°视场处：

- 最大相对畸变：0.1004%

- 畸变类型：枕形畸变（轻微）

- 像高线性度：在10°视场处，实际像高与理想像高的偏差小于0.1%

评价：畸变控制极好，对星点定位精度影响可忽略。

2.1.5 场曲与像散

根据光线像差图分析：

- 场曲：最大场曲值需补充（根据场曲图）

- 像散：子午与弧矢焦点分离小于10μm

报告批准：

- 光学设计：_______________

- 机械设计：_______________

- 系统集成：_______________

- 项目批准：_______________

日期：2026年1月28日