星敏感器接口控制文档

1. 文档概述

1.1 文档目的

本接口控制文档（ICD）定义了星敏感器子系统之间的所有机械、电气、光学和通信接口，确保各分系统在设计、制造、集成和测试过程中遵循统一的接口规范。

1.2 适用范围

适用于星敏感器的设计、开发、测试和集成阶段。

  - 文档结构

第1章: 文档概述

第2章：机械接口定义

第3章：光学接口定义

第4章：电气接口定义

第5章：通信协议定义

第6章：软件接口定义

附录：接口验证方法

1.4 变更记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-01-20 | 第一版 | 高雪瑞 |

2. 机械接口定义

2.1 安装接口

2.1.1 安装面要求

| 参数 | 要求 | 公差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装面平面度 | ≤ 0.05 mm | ±0.01 mm | 按ISO 1101标准 |
| 安装面粗糙度 | Ra 1.6 μm | - |  |
| 安装面材质 | 铝合金 | - | 建议6061-T6 |

2.1.2 安装孔分布

φ60.0±0.1  3×M3均布 深度5.0±0.5

3.1.3 安装力矩要求

| 紧固件 | 规格 | 安装力矩 | 锁紧方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装螺钉 | M3×12 | 1.2 N·m ±10% | 涂固持胶Loctite 243 |
| 接地螺钉 | M4×10 | 2.5 N·m ±10% | 星型垫圈 |